PIGE profiling – IAEA exercise

Proposal – version: 04/09/2023

- Al (0.98 m)  + Si (Bulk)

E0 =1683.3 keV – 1723,3 keV; Energy step = 2 keV

Al “fake” cross-section: 1 mb/sr (constant)

2 options: Gaussian straggling and full straggling

2 options: E0 = 0 keV and 1 keV

- Al (0.98 m) + Si (Bulk)

E0 = 1682 keV -1688 keV; Energy step = 0.5 keV

Al “fake” cross-section: BW: ER = 1683.3 keV; R = 0.1 keV; Máx = 1 mb/sr

2 options: Gaussian straggling and full straggling

2 options: E0 = 0 keV and 1 keV

- Al (3.27 m) + Si (Bulk)

E0 = 2000 keV - 2120 keV; Energy step = 5 keV

Al cross-section: 27Al(p,p1-0)27 Al (E = 844 keV) - R. Mateus et al. (2022) – IBANDL

2 options: Gaussian straggling and full straggling

2 options: E0 = 0 keV and 1 keV

- Al (0.98 m) + Si (Bulk)

E0 =1683.3 keV – 1723,3 keV; Energy step = 2 keV

Al cross-section: 27Al(p,p1-0)27 Al (E = 844 keV) - R. Mateus et al. (2022) – IBANDL

2 options: Gaussian straggling and full straggling

2 options: E0 = 0 keV and 1 keV

- Si (11.41 m) + Al (0.98 m) + Si (Bulk)

E0 = 2000 keV – 2040 keV; Energy step = 2 keV

Al “fake” cross-section: 1 mb/sr (constant)

2 options: Gaussian straggling and full straggling

- options: E0 = 0 keV and 1 keV

- Si (11.41 m) + Al (0.98 m) + Si (Bulk)

E0 = 2000 keV – 2003 keV; Energy step = 0.5 keV

Al “fake” cross-section: BW: ER = 1683.3 keV; R = 0.1 keV; Máx = 1 mb/sr

2 options: Gaussian straggling and full straggling

2 options: E0 = 0 keV and 1 keV

- Si (11.41 m) + Al (0.98 m) + Si (Bulk)

E0 = 2000 keV – 2040 keV; Energy step = 2 keV

Al cross-section: 27Al(p,p1-0)27 Al (E = 844 keV) - R. Mateus et al. (2022) – IBANDL

2 options: Gaussian straggling and full straggling

2 options: E0 = 0 keV and 1 keV

Additional information

All exercices at Room temperature, 300 K, for Doppler effect.

| Material | t / m | t / 1015 at/cm2 |
| --- | --- | --- |
| Al | 0.98 | 5.91103 |
| Al | 3.27 | 19.7103 |
| Si | 11.41 | 56.8103 |

Al = 2.70 g/cm3 = 6.031022 at/cm3

Si = 2.32 g/cm3 = 4.981022 at/cm3